生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目

项 目 编 号

建 设 地 点  昆明市晋宁区

验 收 单 位  晋宁润燃天然气有限公司

2018 年 4 月 16 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目 | 行业类别 | 能源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 晋宁润燃天然气有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 晋宁区水务局 晋水保许〔2016〕3号 2016年3月17日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 无 |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号和时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 工程于2016年3月开工，于2017年2月进入试运行 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 昆明理工大学科技产业经营管理有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 辽河油田建设工程公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川省城市建设工程监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编写单位 | 云南中扬水利工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据水利部《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及云南省水利厅《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收文件的通知》（云水保〔2017〕97号）的相关规定，晋宁润燃天然气有限公司于2018年4月16日在昆明市晋宁区主持召开了晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有方案编制单位昆明理工大学科技产业经营管理有限公司，监测单位云南今禹生态工程咨询有限公司，施工单位辽河油田建设工程公司，监理单位四川省城市建设工程监理有限公司，验收报告编制单位云南中扬水利工程咨询有限公司等代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位2016年6月委托云南今禹生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，监测单位于2018年4月完成了该项目的《水土保持监测总结报告》。2017年11月委托云南中扬水利工程咨询有限公司编制了《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持设施验收报告》。上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。建设单位和各参建单位对水土保持设施进行了自查初验，验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查阅了技术资料，听取了各参建单位关于水土保持工作情况的汇报。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目位于晋宁工业园区宝峰基地。项目起点建设CNG门站，位于宝峰村已建的中缅天然气管道-玉溪支线3号阀室东侧约160m处。 项目建设规模为10万Nm3/h，其建设内容包括建设输气管道0.16km，高压管道7.0km，CNG门站一座，合建站一座(高中压调压站、CNG加气母站、CNG常规加气站)及其它配套设施。 工程建设占地面积6.76hm2，包括永久占地和临时占地。其中永久占地面积1.51hm2，临时占地面积5.25hm2。工程于2016年3月开工，于2017年2月进入试运行。工程总投资4200万元，其中土建投资1100万元。 （二）水土保持方案批复情况 2016年3月17日，晋宁县水务局以“晋水保许〔2016〕3号”文对工程水土保持方案报告书进行了批复。批复的水土流失防治责任范围13.35hm2，水土保持措施投资估算301.64万元。 （三）水土保持监测情况 2016年6月建设单位委托云南今禹生态工程咨询有限公司承担了本项目水土保持监测工作，监测单位开展了7次现场工作，布设了13个监测点位，于2018年4月完成了《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持监测总结报告》，监测单位得出结论水土流失防治六项指标均达到了方案拟定目标值。 （四）验收报告编制情况和主要结论 2017年11月建设单位委托云南中扬水利工程咨询有限公司编制了《晋宁门站、CNG母站及高压管道工程建设项目水土保持设施验收报告》，通过查阅项目施工、监测总结报告、监理总结报告等资料，验收报告主要结论如下： 项目水土流失防治责任范围面积为10.94hm2，其中项目建设区面积为6.76hm2，直接影响区面积为4.18hm2。 在项目建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了排水及绿化等措施。基本控制了项目区水土流失。实际完成工程措施为管道及附属设施区浆砌石堡坎507.5m、浆砌石过水面35.6m，浆砌石截水墙25m，浆砌石护坡挡墙259.8m，恢复田坎1900m；合建站区混凝土排水沟20m；植物措施为管道及附属设施区植被恢复1.76hm2，复耕3.12hm2；门站区绿化0.07hm2，合建站区绿化0.39hm2；临时措施为管道及附属设施区编织袋挡墙40m；门站区沉砂池1座。 项目实际完成水土保持总投资为253.37万元，与方案中的投资301.64万元相比减少了48.27万元。 项目水土保持措施设计及布局合理，工程质量达到了设计标准，各项水土流失防治指标均达到了方案确定的目标值，其中扰动土地整治率99%，水土流失总治理度99%，土壤流失控制比1.10，拦渣率99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率为32.84%。工程项目扰动区域经过各项防治措施的实施，水土流失得到有效的控制。 （五）验收结论 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，落实了水土保持方案及批复文件确定的防治措施，完成了水土流失防治和治理任务；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失；开展了水土保持监理、监测工作；运行期的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 验收组要求下阶段需做好以下水土保持工作： 1、加强植物措施的补植补种工作，提高项目区植被覆盖率； 2、加强水土保持设施巡查及管护工作，保障长期有效发挥效益。 组 长： 2018年4月16日

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓 名 | 单位（全称） | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 杨和昌 | 晋宁润燃天然气有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 | 宁 睿 | 晋宁润燃天然气有限公司 |  |  |  |
|  | 唐 涛 | 云南中扬水利工程咨询有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  | 杨婧艺 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  | 包 瑞 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 周 英 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 熊 峰 | 四川省城市建设工程监理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  | 杨 阳 | 昆明理工大学科技产业经营管理有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 潘奇纲 | 辽河油田建设工程公司 |  |  | 施工单位 |